MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO ARQUITETÔNICO

TL203 – Grand Diamond

Rua Vereador José Raimundo dos Santos nº153, Cidade Universitária, Maceió - AL

Maceió - AL, 10 de julho de 2026

Sumário

1.	Introdução	3

2.	Identificação do projeto	3

3.	Áreas e Taxas	3

4.	Preliminares	3

4.1.	Aprovações e Liberação	3

4.2.	Preparo do Terreno	3

4.3.	Construções provisórias e demolições	3

5.	Estrutural	4

6.	Instalações Hidrossanitárias	4

7.	Instalações Elétricas	4

8.	Paredes	4

9.	Esquadrias	4

10.	Cobertura	4

11.	Impermeabilização	5

12.	Disposições finais	5

- Introdução

Este Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o Projeto Arquitetônico do empreendimento residencial vertical Grand Diamod, localizado na Rua Vereador José Raimundo dos Santos nº153, Cidade Universitária, Maceió – AL, no município de Maceió, Estado de Alagoas. O empreendimento é constituído por duas torres residenciais, denominadas Bloco A e Bloco B, totalizando 352 unidades habitacionais, sendo 176 unidades em cada bloco. Cada torre é composta por 16 pavimentos tipo, com 11 unidades habitacionais por pavimento.

Blocos A e B (Tipo 01):

- 176 unidades habitacionais por bloco;

- 11 unidades habitacionais por pavimento;

- 16 pavimentos tipo;

- Unidades compostas por sala de estar e jantar, cozinha, serviço, varanda, área técnica, circulação, WCB social e dois quartos sendo um suíte.

Unidades adaptáveis

- Unidades final 03, 04, 05, 09 e 10;

- Localizadas nos 16º pavimentos;

- Unidades 03, 04, 05, 09 e 10 adaptáveis são compostas por Varanda, Sala Estar e Jantar, 01 Quarto, 01 WCB, Hall, Cozinha e Área de Serviço.

- Identificação do projeto

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

Endereço: Rua Vereador José Raimundo dos Santos nº153, Cidade Universitária, Maceió - AL

Tipo: Condomínio Vertical

Projeto: GUSMAO & PASSOS LTDA

Responsável Técnico pelo projeto: GUSMAO & PASSOS / ART

- Áreas e Taxas

- Área do Lote: 10.000,00 m²

- Área útil do Lote: 10.000,00 m²

- Área Construída: 27.606,40 m²

- Área Térreo: 1.393,70 m²

- Área Permeável: 4.105,01 m²

- Taxa de Ocupação: 13,94 %

- Taxa de Permeabilidade: 41,05 %

- Coeficiente de Aproveitamento: 2,76

- Preliminares

  - Aprovações e Liberação

O projeto será protocolado junto ao setor de avaliação de projetos na Prefeitura de Maceió - AL, solicitando o Alvará de Execução.

  - Preparo do Terreno

Primeiramente será realizada a supressão das árvores e a raspagem mecânica da camada vegetal do terreno, posteriormente será realizado o nivelamento. Todo material vegetal removido será/ão destinado a local/is específicos, conforme as normas ambientais específicas.

  - Construções provisórias e demolições

Os responsáveis técnicos pela execução do projeto utilizarão de tapumes para proteção do lote, bem como estarão expostas placas de identificação dos responsáveis técnicos. Em caso de necessidade, um container será utilizado provisoriamente no canteiro de obra para escritório e demais atividades administrativas referentes ao projeto e execução.

- Estrutura

A estrutura será feita em parede de concreto, os materiais a serem utilizados deverão possuir certificação de qualidade normativa. As concretagens deverão ser feitas com concreto usinado de qualidade comprovada através de Slump Test e resistência à compressão.

- Instalações Hidrossanitárias

A instalação hidrossanitária deverá seguir as normas vigentes para instalações prediais de água fria (NBR 5626), sistemas prediais de esgoto sanitário (NBR 8160) e instalações prediais de águas pluviais (NBR 10844). Os materiais a serem utilizados deverão possuir certificação de qualidade normativa.

- Instalações Elétricas

O projeto elétrico deverá estar dimensionado conforme as normas vigentes para instalações elétricas residenciais de baixa tensão (NBR 5410). Os materiais a serem utilizados devem possuir certificação de qualidade normativa.

- Paredes

As paredes serão de concreto e deverão possuir espessura final considerando revestimentos internos e externos em chapisco, emboço e reboco, conforme especificado no projeto arquitetônico.

- Esquadrias

As esquadrias seguirão o quadro apresentado nas plantas e o projeto arquitetônico, com quantidades, dimensionamento e posicionamento. As janelas serão de alumínio, sempre com vidro de qualidade comprovada. As portas internas e externas serão de madeira ou alumínio com acabamento em verniz e pintura.

As esquadrias serão fixadas em marcos de madeira, chumbados ou fixados com espuma expansível. De acordo com o que for de melhor desempenho a ser avaliado pela equipe de execução.

- Cobertura

Telha em fibrocimento espessura ≥ 6 mm, ático entre a laje horizontal e o telhado h>50 cm, apoiada em estrutura convencional de madeira ou metálica, composta de vigas e terças.

As inclinações do telhado deverão corresponder às indicadas no projeto de cobertura da arquitetura. As calhas serão de concreto com tubulação em PVC, ficarão posicionadas ao fim das quedas do telhado com canalização que conduzirá as águas até as caixas de areias posicionadas de acordo com o projeto pluvial.

- Impermeabilização

O revestimento externo das paredes do térreo será executado com argamassa polimérica em todo o perímetro, até a altura de 0,60 m. As calhas em alvenaria ou concreto serão do tipo rígido, com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos, atingindo 20 cm de altura nas paredes, acima do nível do piso. Todos os ralos e tubulações que atravessarem as lajes receberão arremates e reforços de impermeabilização.

As sacadas, varandas e terraços serão revestidos com argamassa polimérica em todo o perímetro, com altura de 0,30 m nas varandas, incluindo também arremates e reforços de impermeabilização nos ralos e tubulações que transpassarem as lajes. A área de serviço (exceto a cozinha) e os banheiros (exceto os boxes) receberão o mesmo tratamento, com aplicação de argamassa polimérica e reforços de impermeabilização nos pontos de passagem de ralos e tubulações pelas lajes.

- Disposições finais

Toda e qualquer dúvida durante a execução do projeto e leitura das pranchas deverá ser sanada junto ao responsável técnico pelo projeto, sendo este o único apto a responsabilizar-se por modificações necessárias visando segurança e conforto. As decisões tomadas no canteiro de obras serão de total responsabilidade do responsável técnico pela execução do projeto.

SETOR DE PROJETOS TELESIL